T/HNNJ ****-2022自走式农用压土机 团体标准编制说明

- 一、工作简况

- （一）任务来源

为贯彻习总书记三高四新的要求，省政府印发了《湖南省“十四五”农业农村现代化规划》，要求加快农机研发制造，构建 “一中心三基地三示范区”的农机产业发展格局。湖南省农业机械与工程学会下达T/HNNJ 0002-2022《自走式农用压土机》团体标准的制订工作，起草单位由湖南三一华源机械有限公司承担。

- （二）主要工作过程

项目下达后，按照项目任务书的要求，起草单位积极组织技术骨干成立标准起草工作组，研究和制定了标准编制工作方案，并按照《湖南省农业机械与工程学会团体标准制定工作细则(试用) 》的要求展开标准制定工作。

1、成立标准起草工作组，制定工作方案，启动标准项目

成立了标准起草工作组，工作组成员具有较丰富的专业知识和实践经验，熟悉业务，了解标准化工作的相关规定并具有较强的文字表达能力。工作组成立后，制定了工作计划，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人。

2、调查研究，收集资料，撰写标准制定初稿

为了解农用压土机的基本现状，标准起草组人员多次分赴长沙、涟源等地进行实地调研，通过电话或信函、邮件的方式征求其他地方生产企业、客户群体的意见，了解目前压土机的类别、结构形式和基本参数等资料，广泛听取生产企业、农机管理部门和农机使用者的意见，查阅了大量的相关资料，在此基础上，起草了标准内部讨论稿。本标准制定过程中参考的标准见表1。

表1  参考的相关标准

| 序号 | 标准代号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 3871.8 | 农业拖拉机 试验规程 第8部分：噪声测量 |
| 2 | GB/T 7920.5 | 土方机械 压路机和回填压实机 术语和商业规格 |
| 3 | GB/T 18148 | 土方机械 压实机械压实性能试验方法 |
| 4 | GB/T 8511 | 振动压路机 |
| 5 | GB 10396 | 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则 |
| 6 | GB 25684.1 | 安全 第1部分：通用要求 |
| 7 | GB 20891 | 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段） |

3、召开标准制定工作研讨会，修改形成征求意见稿并征求意见

2022年1月15日，标准起草小组组织起草小组内部有关专家进行了讨论，对标准的制定原则和制定内容进行了研讨，对标准讨论稿进行了修改，形成了标准征求意见稿。

- （三）标准主要起草人及所做的工作

根据标准项目任务书，本标准主要起草人为段乾坤高工、贾干高工、唐恒宁高工，谭锋工程师等人，同时，聘请吴文科研究员作为标准起草顾问。制定了工作计划、前期相关资料的收集、标准初稿的起草以、标准调研、征求意见和意见处理汇总等工作。

- 二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- （一）编制原则

1、与有关法律法规一致,并与现行有效标准相协调，同时符合我国国情。

2、编写格式符合GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求。

- （二）确定标准主要内容的论据

1、标准内容框架

标准的内容包括：

a）范围；

b）规范性引用文件；

c）术语和定义；

d) 型式与基本参数；

e) 技术要求；

f) 检验方法；

g) 检验规则；

h) 标牌、交付、运输和贮存等。

2、范围的确定

压土机涉及面较广，包括单钢轮、双钢轮等不同类型，标准范围应适用于农用压土机使用、生产及未来发展方向，通过走访农村市场及客户调研，结合市场销售及使用情况(≤14吨为主)，因此本标准范围确定为14吨（含）以下的压土机，包含多种类型 (单钢轮、双钢轮、轮胎机、组合式)、多种动力(燃油动力、纯电、油电混合)。

3、规范性引用文件的确定

根据农用压土机产品特点，确定其应采用或引用的国家、行业标准。

4、术语和定义、产品型号的确定

本部分是标准的主要技术内容，经过起草工作组研究，并广泛征求行业各相关单位意见，最后确定了术语和定义、产品型号。

5、技术要求、试验方法等的确定

这几部分是标准的主要内容，经过起草工作组研究，广泛征求行业各相关单位意见，参考湖南省农业机械鉴定站出具的多个生产企业的轨道运输机的检验报告，最终确定本标准的主要技术指标如下：

a、整机质量，压土机整机质量是重要参数，本着农村农田道路建设适配的原则，经过讨论，最终确定采用14吨（含）以下的吨位。

b、配套动力，由于动力有燃油动力、纯电和油电混合等型式，并且平地功率相对较小，坡道要求功率大，经过广泛调查，目前我省市场上动力范围为15-155kW。

c、作业速度，兼顾作业效率和安全性，经过讨论，最终确定速度范围为2km/h-20km/h。

d、爬坡能力，根据行业压土机的作业能力，停车和行车制动系统应保证在20%的坡道上制动停车后，10min内不应有下滑现象。

e、最小转弯半径、振幅、制动距离等指标，参考企业标准，经过广泛讨论，并经现有的压土机试验验证最终确定的。

三、 主要试验（或验证）情况

该标准为自行式农用压土机，标准起草小组通过查阅资料，对标准设置的参数进行了比对，绝大部分参数设置是科学合理的，个别产品未达到标准要求，但通过产品升级改造，均可以多大标准要求。比对验证结果表明：该标准是符合实际的。

- 四、明确标准中涉及专利的情况

- 该标准不涉及专利情况。

- 五、预期的经济效果

该标准的发布实施，对规范农村农田道路机械的生产和管理、提高农用压土机的技术水平和产品质量、促进农村经济发展和特别是农村道建设等均具有非常重要的意义。

- 六、征求意见情况

标准征求意见稿完成后，2022年2月12日，标准起草小组向省内外16家单位专家广泛征求意见，同时在湖南省农机事务信息网上公开征求社会意见，截止2022年02月21日，收到标准反馈意见3份，我们对反馈意见进行了认真细致的研究分析，采纳了部分意见，对不采纳的意见说明了不采纳的原因。

- 七、采用国际标准和国外先进标准的程度，与国际、国外同类标准水平的对比情况或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

- 八、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准主要引用了现行国家、行业标准，与现行法律、法规和强制性标准无相互矛盾和抵触的条款。

- 九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 十、作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性团体标准发布实施。

- 十一、贯彻标准的要求和措施建议（组织措施、技术措施、过渡办法等）

该标准发布实施后，建议各标准化管理部门、检验机构、生产企业和广大用户认真组织学习，必要时可由湖南省农业机械标准化技术委员会组织召开标准宣贯会，就标准相关内容进行解读，更好地为农业机械化又好又快发展服务。

- 十二、废止现行有关标准的建议

无。

十三、其他应予说明的事项

无。

《自走式农用压土机》标准起草工作组

2022年02月22日