ICS 65.060.40

B 91

团体标准

T/43NJ XXX-2020

轨道运输机

Rail Transporter

（内部讨论稿）

2020-XX-XX发布

2020-XX-XX实施

发布

中国湖南省农业机械学会与工程学会

中国农业机械工业协会

- 目次

前言   ……………………………………………………………………………………………Ⅱ

- 范围 ………………………………………………………………………………………… 1

- 规范性引用文件 …………………………………………………………………………… 1

- 术语和定义 ………………………………………………………………………………… 1

- 型号表示方法 ……………………………………………………………………………… 1

- 技术要求 …………………………………………………………………………………… 2

- 检验方法 …………………………………………………………………………………… 4

- 检验规则 …………………………………………………………………………………… 5

8、标牌、交付、运输和贮存 ………………………………………………………………… 7

- 前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》制定。

本标准由湖南省农机事务中心提出。

本标准由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：湖南邦升机械检测中心、长沙恒牛农业科技有限公司、怀化市正泰农机装备有限公司、耒阳市兴农牧业有限公司、湖南农友机械集团有限公司、湖南省农机事务中心。

本标准主要起草人：。

轨道运输机

1  范围

本标准规定了轨道运输机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标牌、交付、运输和贮存等。

本标准适用于轨道运输机（以下简称运输机）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 221 钢铁产品牌号表示方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4269.1 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第1部分：通用符号

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图例 总则

GB/T 13306  标牌

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

3 术语和定义

3.1 轨道运输机 Rail Transporter

配置动力装置、传动装置、控制装置和货箱，在轨道上行走，运送农业生产资料的机械系统。有

单轨和双轨两种形式。

- 型式与基本参数

4.1 型号表示方法

按JB/T 8574的规定，型号由下列代号和主参数组成（允许按推广鉴定大纲编制型号）。

7GD -  □    □

改进代号：依次用A、B、C等标记，首次设计不标记；

主参数：额定载质量，kg；

特征代号：D为单轨，S为双轨；

类别代号：农用运输机械中的轨道运输机。

标记示例：额定载质量为200kg，经过第一次改进的单轨运输机标注为7GD-200A。

4.2 基本参数

型式与基本参数应符合表1的规定。

表1

| 型式 | 单轨 | 双轨 |
| --- | --- | --- |
| 轨距 cm | / | 80 |
| 轨道支架间隔 m | ≤1.5 | ≤2.0 |
| 配套动力 kW | 内燃机 | 电机 |
|  | 3.5～4.5 | 0.30～0.50 |
| 作业速度 m/min | 20～80 |  |
| 额度载质量 kg | 150，200,250,300 |  |
| 爬坡能力 （゜） | ≥45 |  |

5 技术要求

5.1一般要求

5.1.1运输机应行合本文件的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

5.1.2所有自制件应经检验合格，外购、外协件应符合相关标准的要求，且应有合格证明文件或经检验合格方可装配。

5.1.3 焊缝应牢固，不得有咬边、假焊、焊穿等缺陷。

5.1.4 冲压件表面应平整、光滑，不得有毛刺、裂纹和明显残缺皱折等缺陷。

5.1.5 电气装置及线路应连接可靠，电线应捆扎成束、布置整齐、接头牢固，接头处和导线穿越孔洞时，应用绝缘封套保护。

5.1.6蓄电池应置于在地面或工作台上便于维护和更换的位置，并应固定牢固。在运输机上下坡时，蓄电池电池液不应有泄露现象。蓄电池的非接地端应加以防护。

5.1.7 轨道各单体接头处应平整、对正，间隙1mm～3mm。

5.1.8 各运到部件应灵活，运转平稳、可靠，不允许有卡滞现象和异常声音。

5.1.9各连接处应牢固可靠，所有紧固件应有可靠的防松装置。

5.1.10各操纵机构应灵活、准确、可靠，调节范围应达到设计要求。自动回位的操作件在操纵力去除后应能自动复位，非自动回位的操纵件应能可靠地停止在操纵位置。

5.1.11各操纵机构，应在操纵机构上或其附近用符合GB/T 4269.1的标志明确标明其功能和操作方向。

5.1.12 挡位应灵活、可靠，不得有乱档、跳档和自动脱档现象。

5.1.13 正常使用时轨道及支架不得变形。

5.1.14涂漆应平整、均匀、光滑，不得有漏漆、起皱、流挂，剥落和露底等缺陷。漆膜附着力应不低于JB/T 9832.2规定的2级。

5.1.15 使用说明书应有提醒操作者的安全注意事项，编写应符合GB/T 9480的规定。使用说明书应重现运输机上的安全标志，并标明安全标志的固定位置。使用无文字安全标志时，使用说明书应用中文解释安全标志的释义。

5.2主要性能要求

5.2.1 发动机起动应顺利平稳，在环境温度不低于5℃时，不采取任何额外措施起动3次，至少有2次应能顺利起动。

5.2.2 运输机的最小转弯半径不大于4m。

5.2.3 运输机额定载质量下，在水平轨道上运行时的燃油消耗量应不大于0.4kg/km。

5.2.4 带有遥控装置的运输机，遥控距离不少于100米。

5.2.5 运输机电池运行时间≥150min。

5.3 主要零部件要求

5.3.1 轨道

5.3.1.1 轨道和轨道支架应采用机械性能不低于GB/T 221规定的Q235材料制造，轨道推荐采用50×50×2.5热镀锌方管。轨道支架推荐采用Φ25×2.0钢管制造。

5.3.1.2  轨道支架和地面基础的连接方式可采用现浇混凝土和压入地面硬底层等方式，压入地面硬底层的深度不少于30cm。

5.3.2 货箱

5.3.2.1 货箱底板推荐采用厚度不小于2.0mm的表面热镀锌的花纹钢板。

5.3.2.2 货箱内空高度应不低于60cm。

5.4安全要求

5.4.1 外露回转件应有防护装置，并符合GB 10395.1的规定。

5.4.2 轨道末端应设置安全挡块。

5.4.3运输机应设置限速器，最高速度不得超过80m/min。

5.4.4驻车操纵手柄应有锁定机构，只有先解除锁定后，驻车位置方能切换到行车位置。运输机在额定载荷下在坡度为45°的坡道上正、反两个方向应能可靠停驻。

5.4.5运输机水平制动距离不大于1m。1.5倍额定载质量坡度制动距离不大于4m。

5.4.6 运输机应保证载荷重心偏移货箱中心线时也能正常工作。

5.4.7 运输机的遗留风险处应设置符合GB 10396要求的安全标志。

5.4.8配备电动机的运输机应有断电自动制动功能。

5.5可靠性

5.5.1平均故障间隔时间（MTBF）应不小于100h。

5.5.2有效度应不小于95％。

6试验方法

6.1速度

运输机额定载质量，在平直，坡度不大于1.0%的轨道上测试，测定距离20m，两端各留5m的预备区，测定稳定通过测区的时间，计算速度，往返各测2次，取平均值。

6.2制动距离

运输机额定速度时，快速操纵制动器，测定制动开始至运输机停止时的制动距离。试验分别在额定载质量水平轨道（坡度不超过±1゜）上测定和1.5倍额定载质量在45゜±1゜的坡度，上坡和下坡时测定，往返各测2次，取平均值。

6.4驻车

运输机在额定载质量、在坡度为45°的轨道上、下两个方向，操纵制动器后，运输机应停止运行并锁定，持续时间5min，不应有移动。

6.3电池运行时间

运输机充满电池，额定载荷、额定速度在水平轨道上试验，要求轨道转弯半径不小于4m，计算开始运行到电池报警的时间。

6.4横向稳定性

运输机额定载荷，货物重心置于偏移货箱中心线25％的中心线上，以额定速度通过转弯半径4m的水平轨道，检查其能否正常工作。载荷在载物台中心线两侧分别试验。

6.5起动性能测定

不采取任何外措施进行3次起动，其中全少有2次应能顺利起动，每次起动时间不超过30s。

6.6可靠性试验

试验采用截尾法，时间为100h，可靠性指标按下式计算：

6.6.1平均故障间隔时间

………………………………………（1）

式中：

MTBF——平均故障间隔时间，单位为小时（h）；

ti——运输机的工作时间，单位为小时（h）；

r——运输机的故障，单位为个（当r均为0时，按1计）。

6.6.2  有效度：

………………………………（2）

式中：

tr——脱粒机故障排除修复时间，单位为小时（h）；

A——有效度，%。

7  检验规则

7.1  检验分类

产品检验分出厂检验和型式试验。

7.2  出厂检验

每台运输机应经制造企业检验合格，并附有质量合格证方可出厂。出厂检验项目见表2。

7.3 型式试验

7.3.1 有下列情况之一时应进行型式试验：

a）新产品的定型鉴定；

b）老产品异地生产或转厂生产；

c）定型产品在结构、材料、工艺等方面较大改变，影响到产品的性能时；

d）产品长期停产后，恢复生产时；

e）正常生产每5年进行一次。

6.3.2 检验项目见表2。型式试验数量为2台，其中1台进行全部检验，另外1台可只进行可靠性试验。

7.4 抽样方法

7.4.1采用GB/T 2828.1规定的正常检验一次抽样方案，在生产企业的成品库或生产线末端随机抽取，抽取的样品按本文件的要求安装调试，检查批中的所有产品均应为近1年内生产并经企业自检合格的产品。

7.4.2正常批量生产时的检查批N＝(26～50)台，样本量n＝5台。在用户或销售部门，批量可不受限制。

7.5 不合格分类

被检项目凡不符合第4、5和7要求的均称为不合格，按其对产品质量特性影响的重要程度分为A类不合格、B类不合格和C类不合格，不合格分类见表3。

表3 检验项目及不合格分类

| 不合格 分类 | 序号 | 项目名称 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 防护装置 | 5.4.1 |  | √ |
|  | 2 | 安全挡块 | 5.4.2 | √ | √ |
|  | 3 | 限速器和最高速度 | 5.4.3 | √ | √ |
|  | 4 | 驻车制动及锁定机构 | 5.4.4 | √ | √ |
|  | 5 | 行车制动距离 | 5.4.5 | √ | √ |
|  | 6 | 载荷偏离货箱中心安全性 | 5.4.6 |  | √ |
|  | 7 | 安全标志 | 5.4.7 |  | √ |
|  | 8 | 断电制动 | 5.4.8 | √ | √ |
|  | 9 | 使用说明书安全注意事项 | 5.3.11 |  | √ |
|  | 10 | 可靠性 | 5.4 |  | √ |
| B | 1 | 发动机起动 | 5.2.1 |  | √ |
|  | 2 | 最小转弯半径 | 5.2.2 |  | √ |
|  | 3 | 燃油消耗量 | 5.2.3 |  | √ |
|  | 4 | 遥控距离 | 5.2.4 | √ | √ |
|  | 5 | 电池运行时间 | 5.2.5 |  | √ |
|  | 6 | 变速箱 | 5.1.12. | √ | √ |
|  | 7 | 操纵机构 | 5.1.10 |  | √ |
|  | 8 | 基本参数 | 4.2 |  | √ |
| C | 1 | 自制件，外购、外协件 | 5.1.2 |  | √ |
|  | 2 | 焊接质量 | 5.1.3 |  | √ |
|  | 3 | 冲压件质量 | 5.1.4 |  | √ |
|  | 4 | 电气装置和线路 | 5.1.5 | √ | √ |
|  | 5 | 蓄电池 | 5.1.6 |  | √ |
|  | 6 | 轨道接头 | 5.1.7 |  | √ |
|  | 7 | 装配质量 | 5.1.8 |  | √ |
|  | 8 | 紧固件质量 | 5.1.9 |  | √ |
|  | 9 | 操纵标志 | 5.1.11 | √ | √ |
|  | 10 | 轨道与支架变形 | 5.1.13 |  | √ |
|  | 11 | 涂漆质量 | 5.1.14 |  | √ |
|  | 12 | 轨道和支架材料 | 5.3.1.1 |  | √ |
|  | 13 | 支架安装距离 | 5.3.1.2 | √ | √ |
|  | 14 | 支架固定 | 5.3.1.3 | √ | √ |
|  | 15 | 货箱材料 | 5.3.2.1 |  | √ |
|  | 16 | 货箱内空高度 | 5.3.2.2 |  | √ |
|  | 17 | 产品型号 | 4.1 |  | √ |
|  | 18 | 标牌 | 8.1 |  | √ |
|  | 19 | 随机附件 | 8.2 | √ | √ |

7.6  判定规则

采用逐项考核，按类判定。判定数组见表4。

表4 判定数组

| 类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 12 | 7 | 16 |
| 检验水平 | S-1 |  |  |
| 样本量字码 | A |  |  |
| 样本量 | 2 |  |  |
| AQL | 6.5 | 40 | 60 |
| Ac Rc | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

8 标牌、交付、运输和贮存

8.1 标牌

每台运输机应在明显处牢靠地固定产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：

a) 产品型号与名称；

b) 主要技术参数（额定载质量）；

c) 生产企业名称；

d) 制造日期和编号；

e) 产品执行标准代号。

8.2 交付

每台产品出厂时，制造厂应随机提供下列文件和附件：

a）使用说明书；

b）产品合格证和“三包”凭证；

c）备件、附件和随机工具；

d) 装箱清单。

8.3 运输和贮存

8.3.1  运输方式和要求由订货方和生产企业协商确定。

8.3.2  应贮存在通风、干燥的场所。特殊情况需露天存放时，应采取防晒和防雨、防雪等措施。

- 辐射骚扰限值

- 检验项目及不合格分类